单探测车主动感知研究方案

面向数据稀缺交叉口的交通状态估计与主动感知决策

核心任务：一辆探测车在有限作业时间内，依靠局部、片段化观测，持续估计目标交叉口的关键交通状态，并主动选择能够改善估计的后续行动。

研究定位与当前边界

研究对象是数据稀缺十字交叉口。车辆可以在包含该交叉口的有限周边路网中合法巡回，但交通状态估计的主要目标仍限定于目标交叉口及其进口车道。项目形成“局部观测—状态估计—信息价值—主动决策—新观测”的闭环，可借鉴主动信息采样与部分可观测规划方法。[2,3]

| 事项 | 当前方案 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 研究主体 | 单辆主动探测车；四个进口属于一个目标交叉口 | 已基本明确 |
| 外围返回 | 根据已有观测选择返回入口；固定模块执行合法路线 | 已基本明确 |
| 主估计变量 | 各进口车道排队长度及其不确定性 | 本版建议 |
| 主任务形式 | 固定时间预算；持续估计并报告终点质量 | 本版建议 |
| 扩展变量 | 车道级速度、密度与短时间窗状态场 | 后续扩展 |
| 方法安排 | 状态估计、单车强化学习、多场景序列策略学习 | 本版建议 |

传感器配置第一版固定，保留范围、视场和遮挡模型。多车协同、传感器布局优化及从零训练完整自动驾驶控制器暂不作为本项目主线。具体预算、尺度、网络结构和精度阈值需通过预实验确定。

研究内容一：片段观测下的状态估计与信息价值

目标、观测与缺失的区分

把目标状态定义为各进口车道的排队长度向量。排队定义需统一低速阈值、空间连续性、计量单位和队尾规则；队尾超出监测边界时，应标注截断或“至少达到边界”，不能当作精确长度。

Yt= (L1,t, …,LM,t)

探测车直接获得的是附近车辆的位置、速度、车道和轨迹片段，以及可见范围、时间戳和检测置信度。局部停车车辆数不是完整队列长度；局部样本密度也不是未遮挡全车道的真实密度。空区域、未观测区域和被遮挡区域应分别编码。

拟研究的状态估计方法

建立车道图与时间序列表示，使用历史观测、动作、观测掩码、信息年龄及明确可获取的道路和信号信息，输出状态估计及预测区间。其概率基础是对隐藏交通状态的信念更新；有限网络输出是这一信念的近似表示。

(Yt,Ut) =fθ(o0:t,a0:t−1,Kt)

初步实现先建立历史均值/简单交通机理基线和带记忆的时序估计器，例如 GRU；再检验车道图关联、物理约束及不确定性建模的贡献。物理约束应作用于明确的变量关系：若加入车辆数，应满足包含进出流和换道交换的守恒关系，不能直接把“排队长度”当作守恒量。

信息价值与时间变化

信息价值以目标估计误差或校准后的不确定性降低来定义。比较新增观测前后的效果时，应对齐同一目标时刻；观察到新的复杂情况后，单次估计不确定性可能上升，不能预设每次观测都单调改善。

探测车离开后，状态与不确定性继续按动态模型演化。访问次数可作为辅助特征，但不能替代信息年龄和当前不确定性；轨迹行为熵、速度方差和数据量也不能直接等同于任务信息价值。

本部分输出：状态估计器、可靠性评价、任务相关的信息价值指标，以及单车在不同遮挡、预算和车流条件下的可观测性边界。未观测且缺少关联证据的区域应允许保留较高不确定性。

研究内容二：交通约束下的单车主动感知决策

部分可观测与策略输入

车辆无法看到完整交通状态，按部分可观测决策问题建模。策略利用当前观测及历史形成判断，不能把所在车道单元当作全部状态；全域仿真真值只能用于训练监督或评价，不能直接输入可部署策略。

| 策略输入 | 作用 |
| --- | --- |
| 自车位置、速度、车道 | 确定当前运动状态和可行动作 |
| 局部交通观测及其历史 | 提供真实可获取的交通证据 |
| 全域目标状态估计与不确定性 | 判断哪些车道还不清楚 |
| 观测时间、可见范围和缺失掩码 | 区分信息过时、缺测与确实无车 |
| 剩余预算、候选路线及预计耗时 | 权衡未来探测机会与移动成本 |
| 道路拓扑及合法动作掩码 | 限定真实可执行的行为 |

分层动作与外围返回

任务层选择下一目标车道群、可行转向或返回入口；行为层按固定周期执行合法的车道保持、换道或速度目标；底层用已有跟驰和控制模块完成连续驾驶。第一版可固定速度控制，只优化目标、车道和转向，随后再检验主动速度选择的增量收益。

外围表示为出口到入口的有向连接。每个可行组合先保留一条合法路线，并记录实际持续时间及等待；入口选择参考当前状态估计、信息新鲜度、预计到达时的观测价值和返回成本。不得给策略提供不可获得的外围全局实时车流。

在关键转向或出口选择前作出任务决策；执行中只在确有改道机会或延误明显变化时重新规划。任务层与行为层可以采用不同更新频率，但第一版不要求两层都训练强化学习。

本部分输出：以状态估计质量为目标的闭环策略，以及固定巡回、最快返回、信息驱动返回之间的可重复比较。局部行为和入口选择的收益分别做消融验证。

任务目标、奖励与时间预算

固定预算的主任务

本版建议首先研究固定作业预算 B 内的动态估计。每个任务持续更新当前状态，分别报告全程误差与终点误差。若最终用途仅关心作业结束的状态，应另设终点误差主目标，不能把在线持续估计与事后时间窗重建混为同一任务。

ek=1Mℓ=1M|Lℓ,k−Lℓ,k|

J(π) =Eπ[1Bk=0N−1ek+1Δtk+ βeN+λdD +λcC]

其中 e 为以米计的车道平均绝对误差，k 对应基础估计更新，Δt 为相邻更新间隔，所有间隔之和为 B；D 为交通扰动，C 为采集成本。最小化 J；β 控制终点权重，λ 吸收量纲和偏好，须在验证集确定后固定。成本可采用额外里程；固定预算下的常数时间罚项本身不区分策略。

与目标一致的逐步奖励

rk= −ΔtkBek+1−λddk−λcck

终点再加入 −βe_N。上述写法在 D、C 可分解为逐步增量、有限时域不折扣时对应 J。返回宏动作累加其间所有基础步奖励，不能只用返回时误差乘总耗时。若引入折扣，应明确其偏重近期估计的含义，并按动作实际持续时间处理。[4]

扰动可用其他车辆额外延误、急减速等指标评价。相对正常驾驶对照的因果扰动若只能在整段任务后计算，就作为终点代价；局部逐步指标须标明是代理量。合法性与底层控制独立约束动作，违规或碰撞记为失败，不能因提前结束而获得更低累计损失。

质量阈值终止作为扩展

在估计不确定性校准可靠后，再研究最短时间达到质量要求。部署判据应基于可计算的置信区间或风险估计，并要求各关键进口满足条件、持续若干次更新，同时设最长作业时间。真值误差只用于检验判据的可靠性；超时未达标必须报告。

外围绕行属于同一 episode：交通继续运行、旧信息继续演化、计时不重置。若途中仍能观测到目标相关信息，继续用于估计。结束采集不等于要求车辆立即停车。

研究内容三：多场景数据与序列策略泛化

数据生成与质量定义

多场景仿真生成完整交通真值；状态估计器学习从局部观测推断状态；强化学习学习采集策略。策略执行产生交互轨迹，而一条高分轨迹本身不等于一套最优策略。正式训练从场景分布反复抽样，不必为每个具体交通状态独立训练。

离线数据保留观测及动作历史、因果计算的状态估计、不确定性、合法动作、奖励、实际持续时间和地图特征，并记录随机种子、模型版本和终止原因。全域真值单独存为监督与评价字段，不能混入策略输入。

在各交通难度和遮挡条件内分层评价质量，比较相同预算下相对基准策略的改善；保留多质量样本及失败恢复过程。通过独立重复实验评价策略可靠性，避免只挑选车流恰好容易观察的幸运高分样本。回报条件学习在随机环境中的这一风险已有原始研究分析。[7]

Transformer 的候选位置

将 Transformer 用于观测—动作历史及车道结构的联合表示，学习能够随新观测更新的下一步动作。目标是验证其对长历史、空间关联和场景变化的利用能力，而不是让模型一次生成整条固定路线。

先比较同一数据集上的 GRU 与 Transformer 行为克隆，再在数据条件支持时研究 Decision Transformer。行为克隆只拟合示范动作；原始 DT 还以期望回报等条件生成动作。两者需明确区分。[6]

若训练回报依赖仿真真值误差，真实执行时无法用相同即时奖励更新剩余回报。DT 分支必须明确可部署的收益或目标条件及其更新规则；否则先保留无回报条件的序列策略。禁止以真值更新策略输入后声称实现了真实泛化。

泛化层级与检验

| 层级 | 测试设置 | 结论边界 |
| --- | --- | --- |
| 新交通过程 | 相同道路与参数范围，未见随机种子 | 分布内稳健性 |
| 新交通条件 | 未见流量、信号或遮挡参数组合 | 条件变化下的泛化 |
| 新道路结构 | 留出的几何、渠化或路口类型 | 结构迁移能力 |

前三部分共享严格的数据划分：状态估计器、策略训练、数据筛选和超参数选择均不得使用测试场景真值。换随机种子不能直接支撑跨结构泛化结论。

仿真体系与分阶段训练流程

环境构建

优先使用 SUMO 与几何可见性模型实现交通互动、信号运行和局部观测；后续按需要接入 CARLA 等三维环境检验传感器与遮挡误差。第一版的几何观测模型只是选定传感器的近似，需通过理想可见、遮挡及含噪观测的对照检查影响。

道路地图暂按已知处理。信号信息必须列出可获取范围：首版可将已知配时及相位作为实验简化，后续单独测试仅有可见相位或信息缺失的情况。不能把仿真接口可读取的字段默认视为真实车辆能够获得的输入。

依赖顺序

- 建立目标交叉口及必要返回道路，检验候选入口和车道连接的合法可达性，测量不同车流下的返回耗时。

- 生成完整交通状态与受限观测配对数据。先用固定巡回和合法随机行为采样，并通过范围、视场及遮挡产生连续缺失模式。

- 训练状态估计器，并在独立场景检验误差与区间校准。随机独立遮蔽仅作补充，不能替代探测轨迹造成的结构性缺失。

- 冻结已验证的估计器，训练单车主动策略。初步采用带记忆的 PPO 基线；先固定底层驾驶，再扩展必要的局部行为动作。[5]

- 收集不同策略及训练阶段的轨迹，建立多场景离线数据集；训练并比较序列策略，检验其泛化与计算开销。

- 在未见场景进行统一评价。若新策略产生了估计器未覆盖的观测分布，可用训练场景补充数据并分阶段更新，随后重新固定估计器比较策略。

随机化与可重复性

调试和配对比较固定种子；正式训练变化车辆到达、车型、跟驰参数、转向比例与交通需求。每个 episode 内保持交通连续演化，必要时按预设过程改变需求。车辆可对探测车行为作出响应，不能把所有背景车辆轨迹锁死。使用预热阶段建立合理初始交通状态。[8]

实验设计与评价口径

递进对照

| 问题 | 对照安排 | 固定条件 |
| --- | --- | --- |
| 片段信息是否有用 | 仅先验；简单机理/时序估计；所提估计器；全观测参考 | 相同真实交通和观测集合 |
| 主动采样是否有用 | 固定巡回；合法随机；信息收益贪心；带记忆 RL | 相同估计器、预算及传感器 |
| 返回决策是否有用 | 固定返回；最快返回；信息驱动返回 | 相同底层驾驶和路线库 |
| 关键机制是否有效 | 去掉历史、不确定性、信息年龄、遮挡或返回选择 | 每次只改变相应因素 |
| Transformer 是否必要 | GRU 与 Transformer 模仿学习；条件满足时加入 DT | 相同离线数据、划分与调参预算 |

全观测结果用于表明信息条件改善的参考效果，不自动构成任意学习策略的理论性能上界。在线 RL 与离线模型须分别披露训练数据、环境交互量和计算成本；教师采集数据的成本不能忽略。

需要报告的指标

- 估计质量：车道排队长度 MAE/RMSE、全程误差、终点误差、各进口结果及最差进口结果。扩展状态场采用统一的空间和时间评价尺度。

- 不确定性：预测区间覆盖率与宽度，并按流量、遮挡、信息年龄分层；置信程度低不应被隐藏在全域平均值中。

- 任务效率：固定预算下的质量曲线、有效观测比例、行驶里程、实际返回耗时；阈值任务同时报告成功率、耗时和超时率。

- 交通与可靠性：他车延误及急减速、违规/碰撞、任务中断、不同种子的均值与区间。失败任务保留在完整统计中。

候选参数与公平比较

空间单元可先比较 10、20、40 米；时间采样与行为决策间隔独立设置。作业预算应结合信号周期和实测返回耗时选择多档，数值不在本版提前定为最优。所有尺度实验在共同的物理真值上评价，避免因粗化目标获得虚假精度提升。

训练/验证/测试按完整 episode、需求组合及地图结构分组，禁止把同一仿真的相邻片段分到不同集合。配对比较尽量固定外部到达过程；策略不同导致的背景车辆响应差异是应保留的实验效应。

推进顺序、研究假设与待确定事项

阶段交付与判断依据

| 阶段 | 交付物 | 进入下一阶段的依据 |
| --- | --- | --- |
| 场景与观测 | 小区域路网、合法路线库、观测接口、真值定义 | 返回路径可执行；观测符合设定范围与遮挡 |
| 估计预实验 | 状态估计器、误差与区间可靠性曲线 | 局部观测相对先验有可重复增益；明确失效条件 |
| 主动决策 | 闭环 RL 策略及固定/贪心对照 | 同预算改善目标估计，且收益未由违规或扰动换取 |
| 序列泛化 | 多场景数据集、序列策略及留出测试 | 同数据条件下存在可解释的泛化或效率增益 |
| 真实性验证 | 更真实感知模型或带真值的实测对照 | 关键结论对观测误差和交通变化仍成立 |

拟检验的研究假设

假设一：显式建模缺失结构、观测时间和状态不确定性，比仅使用累计访问次数或数据量，更能解释观测对排队估计的贡献。

假设二：联合考虑预计观测收益与返回成本的主动策略，在一定预算和交通条件内，可以优于固定巡回或最快返回；需同时寻找其无收益或失效的边界。

假设三：利用多场景历史和车道结构的序列策略，可能在未见需求组合上优于简单记忆网络；新道路结构的能力必须单独测试，不能由模型名称推断。

下一步需要具体化的参数

优先确定目标进口长度、车道数量及排队真值规则；选择一张支持合法返回且存在决策分支的小区域地图；明确传感器范围、遮挡近似及可获取的信号信息；最后结合返回耗时设置作业预算与评价精度。

当前最先开展的工作：在同一个动态交叉口中，用固定可行路线采集数据，比较仅先验、局部观测估计和全观测参考，绘制“预算—估计误差—最差方向误差”曲线。先验证单车能够获得多大程度的改善，再决定强化学习与 Transformer 的投入规模。

依据与方法参考

附件用于确定研究场景及原有研究结构。以下文献支持相关方法的存在与设计依据，不构成本项目已经实现性能提升或具有独创性的证据。提出的三项研究假设仍需进一步系统查新与实验检验。

[1] 用户提供：-2026 -0318.pdf。重点参考第8—19页：轨迹信息价值、感知效能、单车与多车决策、仿真与场景泛化。

[2] Chen, J. et al. Decentralized Data Fusion and Active Sensing with Mobile Sensors for Modeling and Predicting Spatiotemporal Traffic Phenomena. 2012. 移动交通感知与信息采样基础。 查看原始来源

[3] Choudhury, S. et al. Adaptive Informative Path Planning with Multimodal Sensing. 2020. 部分可观测条件下兼顾移动与感知资源的路径规划。 查看原始来源

[4] Sutton, R. S., Precup, D., Singh, S. Between MDPs and Semi-MDPs: A Framework for Temporal Abstraction in Reinforcement Learning. 1999. 具有不等持续时间动作的建模依据。 查看原始来源

[5] Schulman, J. et al. Proximal Policy Optimization Algorithms. 2017. 本版在线策略学习的基线来源。 查看原始来源

[6] Chen, L. et al. Decision Transformer: Reinforcement Learning via Sequence Modeling. 2021. 回报条件序列策略的原始定义。 查看原始来源

[7] Paster, K., McIlraith, S., Ba, J. You Can't Count on Luck: Why Decision Transformers and RvS Fail in Stochastic Environments. 2022. 随机性与高回报示范筛选的局限。 查看原始来源

[8] Eclipse SUMO Documentation: Randomness / TraCI. 仿真随机性、重复运行和交互接口。访问日期：2026年9月8日。 查看原始来源

方案版本说明

V0.1 将外围返回纳入单次任务的合法路径与时间预算，采用单车研究边界，并提出以车道级排队估计为起点的三项研究内容。本文中的算法、参数和目标权重是当前建议；仅“场景与主体、外围返回的总体处理”已在对话中基本澄清。